金属焊接超声波电源说明书

使用说明书 2022版

杭州成功超声设备有限公司

免费咨询电话：400-0571-636                          传真：0571-62058173

网址：www.fycg.com邮箱：ak1286@sohu.com

- 安装、配线

1.1开箱检查

开箱时，请仔细确认在运输过程中是否有破损现象，本机铭牌的型号、规格是否与定货要求一致。如发现有

遗漏或不相符的情况，请速与供货商联系解决。

1.2使用环境

    - 不要安装在多导电尘埃、金属粉末、腐蚀性、爆炸性气体的场所,振动小于0.5G；

(2) 使用温度：-10～45℃；

(3) 湿度：20%～90%RH，无水珠凝结；

(4) 海拔高度：在海拔高度超过 1000 米的地区，由于空气稀薄造成散热效果变差.

- 操作

2.1触摸屏

通过触摸屏，进行参数设定、状态监控等操作，触摸屏各显示如图所示：

图 2-1 触摸屏主界面

名称	功能说明

English 	左上角点击切换英文模式再点击切换中文

音波检测	按下发波，松开停止

振幅设置	设置振幅 10%~100%

谐振频率	实时显示当前频率

输出功率	试时显示当前功率

焊接能量	试时显示当前能量

焊头下降	手动模式下控制气阀上下动作

系统复位	恢复开机状态并清除报警故障

自动模式	点击切换手动模式再点击反回自动模式

参数设置	点击输入密码进入参数设置界面

工作次数/次数清零	记录自动工作模式下次数，点击清零

输入电压	试时显示当前

图 2-2参数设置界面 1

运行模式: 连续，时间，能量三种基础模式，可直接在中间参数设置界面设置相关参数

图 2-3 参数设置界面 2

在此界面可设置品质监控功能，对焊接产品的参数进行判断实现检测，并显示不良品总数；

| 故障代码 | 原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 过热保护(E-062) | 散热器温度过热≥75℃，故障停机 | 测量散热器是否过热 |
| 输出过压(E-090) | 输出电压≥设定值时【默认 2500V】， 故障停机 | 减轻负载，若任然报故障可能是电源损坏 |
| 输出过流(E-091) | 输出电流≥设定值时【默认 8A】，故障停机； | 减轻负载，若任然报故障可能是电源损坏 |
| 输出过载(E-092) | 输出功率≥设定值时【默认 6000W】， 故障停机 | 减轻负载，若任然报故障可能是电源损坏 |

| 输入欠压(E-101) | 输入电压≤170V，欠压停机 | 检查输入供电是否正常 |
| --- | --- | --- |
| 换能器故障(E-321) | 电源启动后，频率扫描时未检测到换能器负载或主回路，故障停机 | 检查换能器是否连接良好 |
| 频率超限(E-322) | 在频率扫描范围内未检测到谐振频率， 故障停机 | 检查换能器工作频率是否在设定频率范围内 |
| 阻抗超限(E-323) | 负载电阻＞设定值时【默认 300】，故障停机 | 检查换能器是否损坏 |

3.设备维护保养须知

由于环境温度、湿度、粉尘、腐蚀性气体、振动可能对设备造成的影响。为确保设备长期稳定运行，请根据使用环境情况，定期对设备进行维护保养。

- 由专业人员对设备进行维护保养。

- 检查设备接地是否良好、安全。

- 清扫元器件上的积尘及杂物。

- 检查大连接点是否接触良好，有无异常；检查其他接线点有无松动。

- 装有大容量电容器的设备，检查电容器的温度是否正常，外表面是否有漏液、鼓包现象。

- 长时间不使用设备时，应切断进线电源。

外接控制端口说明

\